# 02. Rozhraní a konektory na PC

## Připojování pevných disků a optických mechanik

### ATA/IDE/ATAPI/PATA

- Advacend Technology Attachment

- Paralelní počítačová sběrnice pro připojení zařízení k uchovávání dat

- Zlepšení přenosových parametrů oproti předchůdcům, kvůli integraci řídící jednotky disku na něj samotný

- Marketingový název IDE

- Po příchodu Serial ATA (SATA) přejmenováno na Parallel ATA

- ATAPI je rozšíření ATA, kdy dochází k paketovému přenosu dat – vytvořeno k možnosti připojení CD a DVD mechanik

- Velmi úspěšné rozhraní – poslední verzí byla verze 7

- Z dnešního pohledu je zastaralé – neumožňuje určité protokoly a používá neskladné kabely (tzv. kšandy)

- PATA nepodporuje hot-swaping

  - Odpojování a připojování za chodu bez restartu PC

- PATA umožňuje na jeden kanál připojit dvě zařízení (Master a Slave – switchování se provádělo na zařízení pomocí propojek)

- Využívá 40 pinové konektory (40 žilové kabely; později 80)

- Velikou nevýhodou je, že ATA nepodporuje kontrolu přenesených dat

##### Módy činnosti PATA

- PIO – Programmed  Input Output

  - Režim přenosu dat za účasti procesoru

  - Vysoká náročnost na CPU, protože datové paměti jsou řádově pomalejší než procesor, který musí čekat, než se celá akce dokončí a to ho velmi brzdí v práci

  - Dnes nepoužitelné, protože dosahuje pomalé rychlosti a velké režie procesoru

- DMA – Direct Memory Access

  - Režim přenosu dat bez účasti procesoru

  - Komponenty mezi sebou komunikují za velmi malé účasti procesoru – řádově jednotky procent výkonu CPU

  - DMA není jen využíváno u pevných disků, ale i u grafických karet nebo síťových karet z důvodu snížení zátěže procesoru a dosažení vyššího výkonu

  - DMA je odchylkou od Von-Neumanova schématu

| PIO 0 | PIO 1 | PIO 2 |
| --- | --- | --- |
| 3,3 MB/s | 5,2 MB/s | 8,3 MB/s |
| DMA 0 | DMA 1 | DMA 2 |
| 2,1 MB/s | 4,2 MB/s | 8,3 MB/s |
| Multi Word DMA 0 |  |  |
| 4,2 MB/s |  |  |

##### Revize PATA

- ATA 1

  - Kapacita disku byla omezena na 2 GB

  - Rychlost přenosu

- ATA 2

  - Známé také jako Fast ATA, Ultra ATA, EIDE

| PIO 3 | PIO 4 |
| --- | --- |
| 11,1 MB/s | 16,1 MB/s |
| Multi Word DMA 1 | Multi Word DMA 1 |
| 13,3 MB/s | 16,6 MB/s |

  - Kapacita omezena na 137 GB (28 bitové adresování)

  - Objevuje se autodetekce pevného disku – nemusí se nastavovat jeho parametry v SETUPu

  - Rychlost přenosu

- ATA 3

  - Podpora pro S.M.A.R.T – Self Monitoring Analysing and Reporting Technology

    - Dokáže hlásit poruchy s pevným diskem a monitoruje jeho stav (vadné sektory, teplotu…)

  - V této době se objevují 2,5 palcové HDD

- ATA 4/ ATAPI 4

  - Známé jako ATA33

  - Zavedena podpora pro připojování optických mechanik a vysokokapacitních disketových jednotek

| Ultra DMA 0 | Ultra DMA 1 | Ultra DMA 2 |
| --- | --- | --- |
| 16,6 MB/s | 25 MB/s | 33 MB/s |

  - V této verzi došlo k zvýšení rychlosti DMA, které bylo nyní dvojnásobné oproti PIO, takže neexistoval důvod používat PIO

  - Rychlost přenosu

- ATAPI 5

  - Známé jako ATA66

  - Zavedena podpora vypalovacích mechanik

| Ultra DMA 3 | Ultra DMA 4 |
| --- | --- |
| 44,7 MB/s | 66,7 MB/s |

  - Přibyly 80žilové kabely (40 „živých“ a 40 stínění), bez těchto kabelů není možné využívat vyšší rychlost, kvůli rušení

  - Rychlost přenosu

Ultra DMA 5

100 MB/s

- ATAPI 6

  - Známé jako ATA100

  - Maximální kapacita omezena na 144 PB (48 bitové adresování)

  - Nové příkazy pro multimédia

Ultra DMA 6

133 MB/s

- ATAPI 7

  - Známé jako ATA133

  - Poslední revize PATA

  - Definice SATA bez AHCI protokolu

### SATA

- Počítačová sběrnice určená pro připojování velkokapacitních datových médií

- Kompletně vytlačila rozhraní PATA z počítačů a notebooků v roce 2009

- Používá sériový přenos data – rychlejší oproti paralelnímu

- Co jeden konektor – jedno zařízení (na rozdíl od PATA)

- SATA používá úzké kabely a konektory

- Po PATA zdědila PIO a DMA modul

- Podpora hot Swapu

- Podporuje kontrolu a přenášených dat

SATA konektory na desce

Revize SATA

#### SATA 1.0

  - Vytvořeno v roce 2003

  - Marketingově označované jako SATA 1,5 Gb/s

  - Maximální rychlost přenosu kolem 150 MB/s – častěji méně – část spolkne režie

  - Stejně rychlé jako PATA133

  - Nepodporuje NCQ (Inteligentní řazení příkazů)

#### SATA 2.0

  - Vytvořeno v roce 2004

  - Marketingově označené jako SATA 3 Gb/s

  - Maximální rychlost přenosu kolem 300 MB/s – opět zase méně kvůli režii

  - Podpora NCQ (Inteligentní řazení příkazů)

  - Zpětně kompatibilní se SATA 1.0

  - Mechanické disky jej nedokáží vytížit na maximum – SSD ano

#### SATA 3.0

  - Vytvořeno v roce 2010

  - Marketingově označené jako SATA 6 Gb/s

  - Maximální rychlost kolem 600 MB/s – opět zase méně kvůli režii

  - Zpětně kompatibilní se SATA 1.0 a SATA 2.0

  - Pevné disky jej nedokáží vytížit na maximum – SSD ano ale již jsou limitem, pro ty výkonnější, které používají PCI Express

#### SATA 3.1

  - Vytvořeno v roce 2011

  - Podpora TRIM pro práci s SSD

  - Menší rozhraní mSATA pro NTB

#### SATA 3.2

  - Vytvořeno v roce 2013

  - Propustnost 16 Gb/s

  - Specifikace SATA Express (Kombinace SATA a PCI Express)

##### Funkce SATA

#### AHCI

  - Advacend Host Controller Interface

  - Univerzální rozhraní pro komunikaci se SATA řadiči na libovolném HW

  - První řadiče SATA nepodporovaly AHCI a pracovali v módu IDE

  - Musí být zapnuté pro Hot-Plug a NCQ

  - Podpora u Windows od Windows Vista výše – u Win XP se buď musel dodat ovladač na AHCI do instalace pomocí nLite nebo na disketě v průběhu instalace, a nebo se v SETUPu změnil režim z AHCI na IDE, kdy se pak SATA řadič choval jako IDE řadič a přišel o všechny SATA fuknce (NCQ, Hot-Plug…)

#### NCQ

  - Native Command Queuing

  - Inteligentní řazení příkazů

  - Zvýšení výkonu pevných disků, kdy dochází ke čtení z náhodných míst na HDD

  - Musí být podporováno i pevným diskem – všechny nové to umožňují

  - NCQ pracuje i u SSD, zde zlepšuje práci s daty pomocí kontroly odezvy čipů

- Hot Plug

  - Možnost připojení a odpojení disku za chodu – podobně jako u USB flashdisku

  - Pro podporu je třeba AHCI režim u řadiče

  - Všechna SATA zařízení jej podporují, záleží na řadiči na základní desce

### Mini-SATA

- Uplatnění hlavně v noteboocích

- Jedná se o konektor podobný mini PCI Express, ale je rozšířen o SATA protokol pro přenos dat

### eSATA

- Rozhraní SATA, které je uzpůsobeno pro připojování externích datových zařízení

- Vnitřně připojeno na SATA řadič  eSATA nebude nikdy rychlejší, než je SATA zabudovaná v chipsetu

- Vyšší přenosová rychlost než u USB 2.0

- Neobsahuje vodiče pro napájení zařízení

- Maximální délka kabelu 2 metry

- Menší zatížení procesoru než u USB

- eSATAp obsahuje v sobě napájecí vodiče, ale není standardizované  každý výrobce to má jiné

### M.2

- Počítačová sběrnice pro připojení SSD

- Využívá SATA, PCI Express nebo USB 3.0 sběrnici

- Sběrnice se určí podle připojeného zařízení (pokud SSD využívá SATA, využije se SATA, pokud PCIe tak PCIe)

- Snaha o nahrazení mSATA

### SCSI

- Paralelní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi zařízeními a základní desku

- Lze připojit jak interní zařízení (HDD, CD-ROM mechanika), tak externí (skener…)

- Obvykle se používá pro připojení výkonných harddisků a magnetopáskových jednotek

- První SCSI byly paralelní a byla jich velká řada – nemá cenu si je pamatovat všechny, důležité je, že je spojuje paralelní přenos dat

- Paralelní SCSI používá buď 50 pinový konektor (podobný IDE) nebo 68 pinový konektor

##### Sériové SCSI

- Hlavní odlišností od SCSI je podpora sériové přenosu

- Sériové z důvodu zvýšení přenosové rychlosti a odstraněním problému s časováním

- Z paralelního SCSI se odštěpily tři sériové větve:

- SCSI-SSA

  - Sériový transportní prokopl používaný pro připojení disků k serverům

  - Vytvořeno v roce 1990

  - Předstihnuto širším protokolem Fibre Channel

  - Propojuje jeden nebo více point-to-point portů

  - SSA zařízení jsou logicky SCSI a vyhovují všem SCSI protokolům

  - V jednom systému může být podporováno až 192 hot swap disků

- FC-AL

  - Fibre Channel – plně duplexní, sériové, blokové, point-to-point komunikační rozhraní pro přenos dat

  - Propojení jednoho nebo více point-to-point portů

  - Fibre je obecný název, který zahrnuje různá fyzická média, které může využívat Fibre Channel, např. jednovidové nebo vícevidové optické kabely, kroucené dvoulinky a koaxiální kabely

- SAS

  - Serial Attached SCSI

  - Sériová komunikace nahrazující paralelní SCSI

  - Pro komunikaci jsou použity standardní SCSI protokoly

  - Zpětně kompatibilní se SATA 2.0 – do SAS lze zapojit SATA disky, ale SAS disky do SATA zapojit nelze

  - Použití u serverů nebo pracovních stanic, kde je kladen důraz na rychlost a spolehlivost přenosu

## Připojování zobrazovacích jednotek

### VGA; Video Graphics Array

- Třířadý 15 pinový konektor D-Sub

- Nese analogový video signál

- Standardizovaný společně s grafickou normou VGA (1987)

- Obsažené signály: red, green, blue, horizontal sync, vertical sync a VESA DCC (Display Data Channel)

- Není standardizovaná tloušťka kabelu a šířka přenosu

- Maximální rozlišení, které je možné přenést, je 2048×1536px při 85 Hz

- Je lepší vždy použít digitální přenos dat, než analogový, kvůli kvalitě signálu (při analogu se mohou vyskytovat ruchy obrazu nebo výpadky důsledkem rušení)

### DVI; Digital Visual Interface

- Vytvořeno za účelem bezproblémové komunikace mezi grafickou kartou a zobrazovacím zařízením

- Přenos digitálních nekomprimovaných dat

- Kompatibilní s HDMI po stránce přenosu videosignálu

- Konektory mohou mít druhý datový spoj (tzv. Dual Link) pro přenos větších rozlišení

- Existují 3 typy konektorů:

  - DVI-D – pouze digitální signál

  - DVI-I – digitální a analogový signál – k analogu slouží redukce na VGA

  - DVI-A – pouze analogový signál – DVI konektor na redukci DVI-VGA

- Maximální délka kabelu není standardizována

- Do 4,5 metru bude přenášet rozlišení 1920x1200 (do 10 metrů při použití speciálního kabelu)

- Do 15 metrů bude přenášet rozlišení 1280x1024

- Pro větší vzdálenost je třeba použít zesilovač signálu

### HDMI; High Definition Multimedia Interface

- Přenáší nekomprimované audio a video data v jednom konektoru

- Digitální obdoba SCARTu

- První HDMI vzniklo v roce 2002 s cílem být zpětně kompatibilní s DVI

- HDMI je celosvětový standard

##### HDMI 1.0

- Uvedeno v roce 2002

- Jednokabelový digitální audio/video konektor s maximální propustností 4.9 Gbit/s

- Až 3.96 Gbit/s u HDTV a 192 kHz/24-bit audio

##### HDMI 1.1

- Uvedeno v roce 2004

- Přidána podpora pro DVD-Audio

##### HDMI 1.2

- Uvedeno v roce 2005

- Podpora HDMI na grafických kartách

- Schopnost převodu RGB na YCBCR v PC

- Podpora pro One Bit Audio používaný u Super Audio CD

##### HDMI 1.3

- Uvedeno v roce 2006

- Zvýšení šířky pásma (10.6 Gbits/s)

- Možnost zvolení barevné hloubky

- Podpora automatické synchronizace zvuku a videa

- Definovány dvě kategorie (1 a 2)

- Představen konektor C (mini HDMI)

##### HDMI 1.4

- Uvedeno 2009

- Přidána podpora pro 3D.

- Přidán kanál pro Ethernet.

- Přidán kanál pro zpětnou komunikaci. ARC – Audio Return Channel

- Přidána podpora pro rozlišení 3840x2160 24 Hz / 25 Hz / 30 Hz a 4096x2160 24 Hz

- Představen konektor typ D (micro-hdmi)

##### HDMI 2.0

- Uvedeno 2013

- Propustnost až 18Gb/s

- Přidána podpora až 32 zvukových kanálů

- Podpora samplovací frekvence až 1536 kHz

- Přidána podpora až pro 4 audio stopy

- Podpora technologií dynamic auto lip-sync (video/zvuk) a CEC

- Přidána podpora pro rozlišení 4k 60 Hz

- Přidána podpora formátu 21:9

### Display Port

- Digitální konektor sloužící k přenosu nekomprimovaného digitálního obsahu s podporou až 8kanálového zvuku a ochrany DPCP (DisplayPort Content Protection) využívající 128bitové šifrování AES

- DisplayPort je první zobrazovací rozhraní, které spoléhá na paketový přenos dat, který je používán u technologií, jako je Ethernet, USB a PCI Express

- S konektory typu DVI a HDMI je jen omezeně zpětně kompatibilní

- DisplayPort dokáže emitovat DVI nebo HDMI signál, takže následně ke konverzi postačí pasivní adaptér

- DVI nebo HDMI monitor ale nelze k DP připojit

##### Display port 1.0 až 1.1

- DisplayPort 1.0 podporuje maximální rychlost přenosu dat 8,64 Gbit/s přes 2 m kabel

- DisplayPort 1.1 podporuje také zařízení, která zavádějí alternativní linkové vrstvy jako například optické vlákno, což umožňuje mnohem delší dosah mezi zdrojem a displejem bez degradace signálu

- Také podporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

##### Display port 1.2

- Představen 2009

- Nejvýznamnější zlepšení nové verze je zdvojnásobení efektivní šířky pásma na 17,28 Gbit/s, což umožňuje zvýšení rozlišení, vyšší obnovovací frekvenci a větší barevnou hloubku.

- Více nezávislých video streamů (sériové spojení s více monitory)

- Podpora stereoskopického 3D

- Zvýšena propustnost kanálu AUX (od 1 Mbit/s do 720 Mbit/s)

- Podpora více barevných prostorů včetně xvYCC, scRGB, Adobe RGB 1998 a Global Time Code (VOP) pro sub 1 μs audio/video synchronizace

- Představen mini-display port

##### Display port 1.3

- Představen 2014

- Propustnost až 32.4Gb/s

- Umožňuje použít 5K displeje (5120×2880)

### Kompozitní video (CVBS)

### S-Video

### Komponentní video (YPbPr)

## Připojování LAN

### RJ45

- Dnes nejčastěji používaný typ zapojení síťových kabelů

- Používá 8 vodičů

- Název a vzhled vychází z telefonní koncovky RJ11

- Kabely se nejčastěji používají UTP

- V oblastech s rušením je možné použít STP

## Připojování zvukových zařízení

### Jack

- Standardní konektor pro přenos elektroakustického signálu

- Běžně se užívá u elektroniky

- Dvě provedení: stereofonní (2 kanály) a monofonní (1 kanál)

- Typicky používám pro připojení sluchátek, mikrofonů a domácích reproduktorů

- Nejběžnější provedení je 3,5 mm

- Monofonní provedení je dvoukontaktní

- Stereofonní provedení je tříkontaktní

- Čtyřkontaktní provedení slouží například k přeskočení na další skladbu nebo k přijmutí hovoru u telefonů

- Typické rozměry: 2,5 mm; 3,5 mm; 6,3 mm

| Zelená | Přední levý a pravý |
| --- | --- |
| Oranžová | Centr a subwoofer |
| Černá | Zadní levý a pravý |
| Šedá | Boční levý a pravý |
| Růžová | Vstup mikrofonu |
| Modrá | Vstup vnějšího zdroje |

### Cinch

- Konektor RCA

- Standard pro připojení audio, video nebo digitálního signálu

- Pro stereo signál vede zvuk dvěma kabely

- Na rozdíl od jacku je tedy zem pro každou stopu signálu

- Červený konec – pravý kanál

- Bílý nebo černý konec – levý kanál

- Žlutý - kompozitní video (CVBS)

- Oranžový – koaxiální S/PDIF

- Červený, zelený a modrý – komponentní video (YPbPr)

- Pokud je kabel správně vyroben a odstíněn, tak přenáší zvuk kvalitněji, než audio jack

### S/PDIF

- Sony/Philips Digital InterFace

- Kolekce nízkoúrovňových a hardwarových protokolů pro přenos digitálně kódovaného zvukového signálu mezi různými audio komponentami (Zvuková karta – Audio Receiver)

- Přenos je možný buď pomocí metalického vedení a konektorů cinch (koaxiální S/PDIF) nebo pomocí optického vedení a konektorů TOSLINK (optické S/PDIF)

## Univerzální rozhraní

### COM

- Známý pod označením Sériový port, RS232, UART

- COM je univerzální obvod, kolem kterého je vybudovaný sériový port počítače

- Obousměrný, plně duplexní sériový interface

- Maximální rychlost přenosu 38.4 kb/s

- Přenos probíhá kontinuálně, je složený ze start bitu, 5-8 datových bitů a nepovinně z paritního a stop bitu

### LPT

- Line Printer Terminal

- Paralelní port původně určený pro připojení tiskárny

- Původně jednosměrný, později dvousměrný

- Dvoubodový paralelní spoj

##### Režimy přenosu:

- SPP – jednosměrný přenos, rychlost 150 KB/s

- EPP – obousměrný přenos, rychlost 500KB/s až 2MB/s, zpětně kompatibilní s SPP

- ECP – obousměrný přenos, rychlost 800KB/s bez DMA; 2MB/s s DMA na ISA, na PCI lze dosáhnout rychlosti 3 až 5 MB/s

### USB

- Universal Serial Bus

- Univerzální sériová sběrnice

- Moderní způsob připojování periférií k počítači

- Nahrazuje porty jednotlivých zařízení za jeden univerzální

- Pomocí USB lze připojit myš, tiskárnu, pevný disk...

- Podpora Plug'n'Play – zařízení je možné připojit k PC za chodu a bez restartu

- Při nedostatku portu lze použít hub, ale nevýhodou je, že všechna zařízení připojená do hubu se dělí o jednu šířku pásma a napájení

- Napětí v USB je 5V

##### USB 1.1

- Low-speed (1,5Mb/s)

- Full-speed (12Mb/s)

- Maximální proud: 500mA, maximální výkon: 2,5 W

##### USB 2.0

- High-speed (480Mb/s)

- Maximální proud: 500mA, maximální výkon: 2,5 W

- Typ A, B, mini, micro

##### USB 3.0

- Super-speed (5Gb/s)

- Maximální proud: 900mA, maximální výkon: 4.5W

- Typ A, B, micro

##### USB 3.1

- Super-speed+ (10Gb/s)

- Maximální proud: 500mA – 3A, maximální výkon: 2,5 - 15W

##### USB-C

- Super-speed+ (10Gb/s) – vychází z USB 3.1

- Maximální proud: 20A, maximální výkon: 100W

### PS/2

- Šesti-kolíkový konektor mini-DIN

- Slouží k připojení klávesnice a myši k PC

- Fialový – klávesnice

- Zelený – myš

- Poprvé se objevil u počítače IBM PS/2

### FireWire

- Označované jako IEEE 1394 nebo jako i.Link (Sony)

- Sériová sběrnice pro připojování periferií k PC

- Není tak rozšířeno jako USB

- Používá se k připojení miniDV kamer, externích HDD, zvukových karet...

- Komunikace probíhá peer-to-peer

- Podpora Plug'n'Play a hot-swapu

- Kabel se šesti a devíti piny dokáže napájet zařízení až 45W a 30V

- Čtyř-pinová zařízení musejí mít vlastní napájení

- 4, 6, 9 pinové konektory

##### FireWire 400

- Data přenáší half-duplexně

- Maximální rychlost 400 Mbit/s

- Vylepšeno v roce 2000

- Byl standardizovaný 4 pinový konektor – datově kompatibilní s 6 pinovým

##### FireWire 800

- Zaveden v roce 2002

- Specifikován 9 pinový konektor

- Datový přenos je kompatibilní se FW400, konektor nikoliv a musí se použít redukce

- Maximální rychlost 786 Mbit/s full-duplex

### Thunderbolt

- Představeno v roce 2011

- Vyvinuto společností Intel

- Kombinace PCIe a DisplayPortu v jednom signálu + napájení

- Vysokorychlostní připojení periferií k počítači

- Revize 1 a 2 využívá konektor DisplayPort

- Revize 3 využívá konektor USB-C

- Podpora Hot-Plug a zřetězení zařízení (max. 6 zařízení)

- Maximální napětí  18V

- Maximální proud 550 mA

- Maximální výkon 9,9 W

- Maximální délka kabelu je 3 metry (měď) nebo až 60 metrů (optika)

- Propustnost u revize 1 činí 10 Gb/s, u 2 činí 20Gb/s a u 3 činí 40Gb/s